#### Инструкция по Эксплуатации

Налобной откидной лупы iZoom

- ОПИСАНИЕ

Налобная откидная бинокулярная лупа iZoom производства компании Dentlight обеспечивает оптическое увеличение 2.0х; 2.5х; 3.0х, необходимое в стоматологических кабинетах, стоматологических лабораториях, терапевтических кабинетах  для процедур, требующих увеличения при осмотре деталей. Настоящая инструкция дает необходимые рекомендации и руководства по использованию данной налобной лупы. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Головка регулировки расстояния между зрачками

Оправы луп

Налобная откидная лупа iZoom производства компании Dentlight состоит из увеличительной бинокулярной лупы, установленной на оправе, ткань для протирки оптики из микрофибры, головной ремешок, отвертка и откидной механизм.

Перед началом использования наденьте очки и, используя головной ремешок, зафиксируйте их. Откиньте лупы вниз,  наведя их на какой-либо объект, например на ваш палец. Затем:

- Сфокусируйте лупу, глядя одним глазом на палец и двигая его ближе дальше, пока изображение не станет четким (30-50 см от глаза).

Левый глаз

Правый глаз

- Отрегулируйте расстояние между лупами в соответствии с вашим расстоянием между зрачками, поворачивая головку регулировки расстояния между зрачками, которая находится сверху рейки, соединяющей лупы, таким образом, чтобы изображения в левом и правом глазах совместились в одно.

- При необходимости установите свето-диодную лампу, используя U-образный зажим, вставив его под головку регулировки расстояния между зрачками. Установите на лампу композитный фильтр с откидной крышкой для предотвращения нежелательной полимеризации композитных материалов.

- ЧИСТКА

- В начале удалите крупные частицы загрязнения, используя сжатый воздух.

- Дезинфекция луп.

  - Ватная палочка смоченная в 70% растворе изопропилового спирта или  слабый мыльный раствор.

  - Аккуратно протрите лупы тканью для протирки оптики из микрофибры.

- Для очистки линз используйте специальный очиститель для чистки оптических поверхностей с покрытием или используйте ткань для чистки оптики из комплекта.

- ОСТОРОЖНО

- Не разбирайте и не регулируйте лупы самостоятельно.

- Не ПОГРУЖАЙТЕ лупы в воду.

- Не пользуйтесь дезинфекционными растворами, отличными от рекомендованных.

- Не стерилизуйте лупы в автоклаве, сухим паром или ультразвуком.

- Не пользуйтесь ватными шариками, поскольку они оставляют царапины на оптических поверхностях.

- ГАРАНТИЯ

Зарегистрируйте вашу бинокулярную лупу iZoom  на сайте www.dentlight.com. Ваша бинокулярная лупа iZoom гарантирована от дефектов материала и качества изготовления изделия на один год, начиная  с даты покупки при условии правильного использования. Настоящая гарантия распространяется на всех покупателей, совершивших покупку у авторизованных дилеров компании Dentlight. Настоящая гарантия не покрывает неисправности в случаях:

    - Неправильной эксплуатации и настройки составных элементов, не указанных в настоящей инструкции;

    - Попадания вовнутрь изделия жидкостей, воды, дождя, избыточной влажности;

    - Других действий, которые не являются виной компании Dentlight.

КОМПАНИЯ DENTLIGHT  НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННЫЕ, НЕУМЫШЛЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА, В НЕСООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

В случае претензий по гарантии изделие в полном комплекте должно быть возвращено (с оплатой доставки) дилеру или напрямую в компанию Dentlight вместе с документами, подтверждающими покупку.

DentLight Inc.

1411 E. Campbell Rd # 500

Richardson, TX  75081 USA

Tel: (800) 763 6901; US: 1-972-889-8857

www.dentlight.com