- Фотозеркала ultrabright

- Благодарим, что вы приняли решение  приобрести дентальное зеркало фирмы DOCTORSEYES.

- Просим учесть следующие рекомендации, чтобы сохранить надолго исключительные характеристики зеркала.

- Ultrabright coating = ультраяркое покрытие

- Titanium = титан

- Rhodium = родий

- Chromium = хром

- Стерилизация

- В стерилизатор следует помещать только сухие зеркала, иначе за счет высокой температуры могут образовываться обожженные участки.

- После стерилизации в автоклаве следует всегда выполнять фазу охлаждения. Не следует преждевременно вынимать зеркала.

- Ручки зеркал изготовлены из жаропрочного силикона, их можно оставлять на зеркале.

- Технические характеристики:

- Материал основания зеркала: стеклянные поверхности отшлифованы и отполированы с использованием оптики.

- За счет превосходной обработки поверхностей даже мелкие детали при увеличении отражаются с большой резкостью.

- Парообработка: стеклянная поверхность покрыта специальным слоем ultrabright при парообработке. Этот процесс парообработки происходит в максимальном вакууме. Преимущество: очень высокие отражательные параметры, очень хорошая нейтральность цвета.  Покрытие ultrabright устойчиво ко многим кислотам, растворам и хемикалиям. Тем не менее речь идет о прецизионном покрытии, выполненном с использованием оптики, оно должно быть максимально защищено от механических и химических воздействий.

- Специально разработанные формы зеркал.

- Закругленные края для оптимального комфорта для пациента.

- Благодаря отражению от поверхности картинки не двоятся, нет фантомов.

- Силиконовая ручка позволяет надежно держать инструмент.

- Дезинфекция

- Дентальные зеркала могут помещаться в соответствующие дезинфекционные растворы (например, ID212 forte, BIB forte или Lysetol FF).

- Обратите внимание на правильную концентрацию дезинфекционного раствора в соответствии с данными производителя.

- Важна также продолжительность дезинфекции в соответствии с данными производителя дезинфекционного средства.

- Не используйте агрессивных, содержащих сильные кислоты дезинфекционных средств, которые могут применяться для дезинфекции инструментов.

- После дезинфекции хорошо прополоскать водой.

- Чистка

- Мягкой тканью с использованием спирта или предлагаемых на рынке моющих средств.

- Сушка

- Дентальное зеркало тщательно просушить мягкой тканью или бумажным полотенцем.

- Применение с окклюзионной стороны:

- Применение с щечной/язычной стороны

- Покрытие поверхности:

- Чтобы избежать двойного изображения и фантомов, зеркала фирмы doctorseyes имеют на одной стороне поверхностное покрытие.

- Фантом – это второе слабое отражение, которое вызывается рефлексией поверхности стекла. Чтобы случайно не спутать обе стороны, на обратной стороне, где могли бы возникнуть фантомы, выгравирована надпись doctorseyes.

- Фото зеркало возможно автоклавировать при температуре 130 Со, 3 бар, 10 мин.